- Rolling Bearing (End Product) Check Report  Page 1 of  4

| Specification Tolerance classes Notice sheet Number Manufacturing Location Check Quantity Sampling Quantity Check Date Report Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check Item |  |  | Standard(μm) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Principal Item | △ds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △dmp |  | 0~-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vdp |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vdmp |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △Ds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △Dmp |  | 0~-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDp |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kia |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kea |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gr |  | 5~20(NOLOAD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vibration(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key Item | Hardness | Inner ring |  |  |  | 60～65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Outer ring |  |  |  | 60～65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ball |  |  |  | 61～66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pickling |  |  | No burning |  |  | Conformity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secondary Item | △Bs |  |  |  | 0 ~ -120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VBs |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | △cs |  |  |  | 0 ~ -120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vcs |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grease Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note | Defect of principal Item |  |  |  |  |  | Conformity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Defect of secondary Item |  |  |  |  |  | Conformity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etalon No.:  30-6   O.D 62-7                  Inspector             Proofreader

- Rolling Bearing (Vibration) Check Report         Page  2 of  2

| Specification Number Tolerance Classes Report Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibration(Acceleration) Standard(dB)(S0910) |  |  |  |  |  | Z1≤ |  |  |  | Z2≤44 |  | Z3≤ |  |  |  |  | Z4≤ |  |  |  | Z5≤ |  |  |
| Measuring Data dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | Data |  | No. |  | Data |  | No. |  |  | Data |  |  | No. |  | Data |  |  | No. |  |  | Data |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 36 37 36 36 37 36 36 37 36 36 |  | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |  | 37 37 36 36 36 35 36 37 36 36 |  | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |  |  | 36 37 36 37 36 38 36 37 37 38 |  |  | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |  |  |  |  | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |  |  |  |  |
| Vibration(Velocity) Standard(μm/s)(BVT-1) |  |  |  |  |  |  | L＝150 M≤120 H≤100 |  |  |  |  |  |  |  | L＝ M≤ H≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Measuring Data μm/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | L |  | M |  | H |  | No. |  | L |  | M |  | H |  | No. |  |  | L |  | M |  |  | H |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 65 75 62 62 68 68 68 70 77 62 65 42 65 46 75 54 62 |  | 52 55 38 55 56 38 54 62 56 46 55 38 55 56 65 46 38 |  | 48 54 36 54 60 36 50 54 48 48 54 60 54 60 58 48 36 |  | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |  | 62 50 62 66 76 48 62 52 63 65 68 70 56 |  | 55 46 38 55 56 56 38 46 38 55 56 62 38 |  | 48 50 36 54 58 52 36 50 36 54 54 54 36 |  | 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note |  |  | Conformity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |